# AGV防爆直流充电桩技术方案

文件版本：V1.0

方案对象：AGV防爆直流充电桩

设计目标：满足三相AC380V输入、DC200V~360V输出、80A连续输出、Ex IIB T4防爆等级方向设计

# 1. 项目概述

本方案用于设计一款适用于防爆区域内AGV自动充电的直流充电桩。设备采用落地式结构，三相AC380V输入，直流输出电压范围为DC200V~360V，输出电流不低于80A，整机按Ex IIB T4防爆等级方向设计。

推荐产品定义：

**FB-AGV-30K-360V80A AGV防爆直流充电桩**

# 2. 设计输入要求

| 序号 | 项目 | 用户要求 | 本方案设计响应 |

|---|---|---|---|

| 1 | 外形尺寸 | 不大于(735+5) x (660+5) x (1160+5)mm | 推荐730 x 655 x 1160mm |

| 2 | 重量 | 不超过690kg | 目标600kg~660kg |

| 3 | 额定输入电压 | 三相AC，380V±10% | 三相AC380V±10% |

| 4 | 频率 | 不低于50Hz | 50Hz/60Hz兼容 |

| 5 | 直流输出电流 | 不低于80A | 80A连续输出 |

| 6 | 直流输出电压 | 200V~360V | DC200V~360V |

| 7 | 防爆等级 | ExII BT4 | 按Ex IIB T4方向设计，建议完整标志为Ex db eb ib IIB T4 Gb |

说明：用户要求中的“ExII BT4”建议在认证阶段进一步确认为完整防爆标志。工程设计建议按Ex IIB T4及Gb设备保护级别开展。

# 3. 主要技术参数

| 项目 | 参数 |

|---|---|

| 产品名称 | AGV防爆直流充电桩 |

| 推荐型号 | FB-AGV-30K-360V80A |

| 安装方式 | 落地式固定安装 |

| 推荐外形尺寸 | 730mm x 655mm x 1160mm |

| 整机重量 | 目标600kg~660kg，不超过690kg |

| 输入电源 | 三相AC380V±10% |

| 输入频率 | 50Hz/60Hz |

| 输出电压 | DC200V~360V |

| 输出电流 | 80A连续 |

| 额定功率 | 30kW级 |

| 防爆等级 | Ex IIB T4方向设计 |

| 推荐完整防爆标志 | Ex db eb ib IIB T4 Gb |

| 防护等级 | 建议IP54~IP65 |

| 工作环境温度 | -20℃~+40℃，高温环境可降额运行 |

| 通讯方式 | CAN、RS485、Ethernet可选 |

| 充电方式 | AGV自动触点式优先，防爆插接式可选 |

# 4. 总体方案

设备采用“隔爆主腔 + 增安接线腔 + 本安控制/通讯回路”的组合防爆结构。功率部分采用隔离型直流充电模块，推荐2台15kW模块并联组成30kW输出系统，提高散热分布均匀性和维护便利性。

主回路采用三相AC380V输入，经隔离开关、断路器/熔断器、浪涌保护、EMC滤波、交流接触器后进入充电模块，输出侧经直流熔断器、直流接触器、电流检测与绝缘监测后输出至AGV自动充电触头。

控制系统采用PLC或工业级嵌入式控制器，完成充电时序、BMS通讯、互锁检测、故障保护、温度监控、数据记录和状态显示。

# 5. 电气系统设计

## 5.1 主功率回路

三相AC380V输入 L1/L2/L3/N/PE

|

+-- PE接地铜排 -> 壳体等电位连接 -> AGV充电PE触头

|

v

防爆隔离开关 QS1

v

输入断路器/熔断器 QF1/FU1

v

浪涌保护器 SPD

v

EMC滤波器 FL1

v

交流接触器 KM1

v

三相整流/PFC单元

v

隔离DC/DC充电模块

v

直流熔断器 FU2

v

直流正极接触器 KM2

v

电流传感器 HA1

v

DC+输出触头

充电模块DC-

v

直流负极接触器 KM3

v

DC-输出触头

## 5.2 功率模块配置

推荐采用2台15kW隔离型充电模块并联：

| 模块 | 输出范围 | 输出电流 |

|---|---|---|

| 模块1 | DC200V~360V | 40A |

| 模块2 | DC200V~360V | 40A |

| 合计 | DC200V~360V | 80A |

该配置具备以下优点：

• 散热分布更均匀；

• 单模块故障时可实现降额运行；

• 维护更方便；

• 相比单30kW模块，内部布局更灵活。

## 5.3 输入电流估算

按30kW输出、效率93%、功率因数0.95估算：

I = 30000 / 1.732 / 380 / 0.95 / 0.93 ≈ 52A

输入主回路器件建议按63A~80A选型。

# 6. 控制系统设计

## 6.1 控制器接口

输入信号：

• AGV到位信号；

• 充电触头压合信号；

• PE接地确认；

• 门开关状态；

• 急停状态；

• 输入电压检测；

• 输出电压检测；

• 输出电流检测；

• 腔体温度检测；

• 功率模块状态；

• BMS通讯状态；

• 绝缘监测状态。

输出控制：

• 交流接触器KM1；

• 直流正极接触器KM2；

• 直流负极接触器KM3；

• 充电模块启停；

• 充电电压/电流给定；

• 状态指示灯；

• 蜂鸣器；

• 故障继电器输出；

• 防爆风机或散热控制。

## 6.2 充电控制流程

待机

|

AGV靠近并到位

|

PE触头先接通

|

S1/S2检测触头压合

|

BMS通讯握手

|

读取电池电压、SOC、温度、允许电流

|

绝缘检测与输出电压匹配判断

|

闭合KM1，启动充电模块

|

闭合KM2/KM3

|

按BMS请求输出DC200V~360V、0A~80A

|

实时监测电压、电流、温度、绝缘、通讯

|

BMS请求停止/满电/故障

|

降流至0

|

断开KM2/KM3

|

停止充电模块

|

AGV脱离，PE最后断开

## 6.3 互锁要求

必须满足以下互锁逻辑：

1. 门开禁止输出；

2. 急停硬切断接触器线圈；

3. PE未接通禁止输出；

4. 触头未压合禁止输出；

5. BMS未允许禁止输出；

6. 直流接触器辅助触点异常禁止输出；

7. 绝缘故障禁止输出；

8. 通讯超时立即停机。

建议急停回路采用硬线安全回路：

24VDC安全电源

-> 急停常闭触点

-> 门锁常闭触点

-> 温控常闭保护

-> 接触器线圈允许回路

# 7. AGV自动充电接口设计

## 7.1 触头配置

推荐采用5触点结构：

| 触点 | 功能 | 建议额定值 |

|---|---|---|

| DC+ | 直流正极 | DC500V，≥150A |

| DC- | 直流负极 | DC500V，≥150A |

| PE | 保护接地 | ≥150A瞬态承载 |

| S1 | 到位/互锁检测 | 24VDC |

| S2 | 预充/通信唤醒 | 24VDC |

触头接触顺序建议：

1. PE最先接触；

2. S1/S2其次接触；

3. DC+、DC-最后接触；

4. 脱离时DC+、DC-先断开，PE最后断开。

## 7.2 机械结构要求

• 触头形式：浮动式自动对接结构；

• X/Y方向允许偏差：建议±10mm；

• Z方向压缩行程：建议8mm~15mm；

• 触头材料：铜合金镀银；

• 接触电阻：≤0.5mΩ；

• 80A连续温升：建议≤50K；

• 机械寿命：≥10000次；

• 外露带电体需设置防误触结构；

• 充电触头中心高度建议距地350mm~550mm，最终高度按AGV受电板位置确定。

# 8. 结构设计

## 8.1 外形尺寸

推荐外形尺寸为：

**730mm x 655mm x 1160mm**

该尺寸小于用户允许上限740mm x 665mm x 1165mm，留有制造和装配误差余量。

## 8.2 内部分区

建议采用以下分区：

• 上部：PLC/控制板、24V控制电源、通讯隔离模块、温度采集模块；

• 中部：充电模块、整流/PFC单元、EMC滤波器、交流接触器、直流接触器、直流熔断器；

• 下部：输入接线端子、输出铜排、PE接地铜排、防爆电缆引入装置；

• 前下部：浮动式AGV充电触头机构、到位检测开关、触头压合检测开关；

• 后部或侧部：散热导热板、散热筋或防爆风机辅助散热通道。

## 8.3 正面布置示意

+----------------------+

| 状态指示灯  显示屏  急停 |

|                      |

|      防爆主腔门       |

|                      |

|                      |

|   AGV自动充电触头区   |

|   DC+  DC-  PE  S1 S2 |

|                      |

|      底座/进线区      |

+----------------------+

## 8.4 壳体材料

• 主壳体：Q235B钢板，建议厚度10mm；

• 门板：Q235B钢板，建议厚度12mm；

• 底座：Q235B焊接底座，建议厚度12mm~16mm；

• 隔爆接合面：机加工，表面粗糙度建议Ra≤6.3；

• 密封圈：耐油、耐老化橡胶；

• 表面处理：喷砂Sa2.5 + 环氧富锌底漆 + 防静电防腐面漆。

## 8.5 重量估算

| 部件 | 估算重量 |

|---|---:|

| 隔爆壳体 | 350kg~430kg |

| 充电功率模块 | 50kg~90kg |

| 变压/电抗/滤波件 | 60kg~100kg |

| 电气元件 | 40kg~70kg |

| 散热与底座 | 40kg~70kg |

| 合计 | 约540kg~660kg |

结论：满足整机重量不超过690kg的要求。

# 9. 防爆设计

## 9.1 防爆型式

建议组合防爆方式：

• 主功率腔：隔爆型Ex db；

• 接线腔：增安型Ex eb；

• 通讯/检测回路：本安型Ex ib；

• 整机目标：Ex db eb ib IIB T4 Gb。

## 9.2 T4温度控制

T4温度组别要求最高表面温度不超过135℃。本方案建议：

• 正常运行外表面温度控制在≤95℃；

• 极限环境下外表面温度控制在≤110℃；

• 功率器件附近布置温度传感器；

• 腔体温度超过75℃时降额；

• 腔体温度超过85℃时停机；

• 外壳热点通过型式试验验证。

## 9.3 防爆认证关注点

设计和认证阶段需重点控制：

• 隔爆接合面长度；

• 隔爆接合面间隙；

• 螺栓强度等级；

• 电缆引入装置认证一致性；

• 透明窗、按钮、指示灯防爆证书；

• 接线腔增安端子温升；

• 外壳静电喷涂电阻；

• T4最高表面温度；

• 内部元件故障状态下温升；

• 机械冲击试验；

• 外壳水压/爆压试验。

# 10. 散热设计

30kW充电桩按93%效率估算：

| 项目 | 数值 |

|---|---:|

| 输出功率 | 28.8kW |

| 输入功率 | 约30.97kW |

| 损耗热量 | 约2.0kW~2.2kW |

防爆场景不建议采用普通开放风冷。推荐散热路径：

1. 功率模块安装在导热底板上；

2. 导热底板连接外壳散热筋；

3. 内部热源与外部爆炸性气体环境隔离；

4. 外部可配置认证防爆风机辅助吹扫散热筋；

5. 温度超过阈值时自动降额或停机。

推荐降额策略：

| 温度条件 | 输出策略 |

|---|---|

| ≤60℃ | 80A满功率 |

| 60℃~75℃ | 线性降额 |

| 75℃~85℃ | 降至40A或暂停 |

| ≥85℃ | 停机保护 |

# 11. 主要器件BOM建议

| 序号 | 部件 | 推荐规格 | 数量 |

|---|---|---|---:|

| 1 | 防爆壳体总成 | Ex db主腔，Q235B焊接结构 | 1 |

| 2 | 增安接线腔 | Ex eb接线腔 | 1 |

| 3 | 充电模块 | 15kW，AC380V输入，DC200V~360V输出 | 2 |

| 4 | 输入断路器 | 3P，80A，Icu≥25kA | 1 |

| 5 | 输入熔断器 | gG，80A | 1套 |

| 6 | 输入隔离开关 | 防爆型，AC690V，80A | 1 |

| 7 | 浪涌保护器 | 三相四线，Uc≥385VAC | 1 |

| 8 | EMC滤波器 | 三相380VAC，额定电流≥80A | 1 |

| 9 | 交流接触器 | AC-3，80A，24VDC线圈 | 1 |

| 10 | 直流接触器 | DC500V，150A，带辅助触点 | 2 |

| 11 | 直流熔断器 | DC500V，100A~125A快熔 | 1 |

| 12 | 霍尔电流传感器 | 0A~150A，精度≤1% | 1 |

| 13 | 电压采样模块 | DC0V~500V隔离采样 | 1 |

| 14 | 绝缘监测模块 | 适配DC500V系统 | 1 |

| 15 | 控制电源 | AC380V转DC24V | 1 |

| 16 | PLC/主控板 | 24VDC，≥16DI/12DO，通讯可扩展 | 1 |

| 17 | HMI显示屏 | 4.3寸或7寸，防爆显示窗内置 | 1 |

| 18 | 急停按钮 | 防爆型，蘑菇头，自锁 | 1 |

| 19 | 防爆指示灯 | 电源、充电、故障 | 3 |

| 20 | 温度传感器 | PT100或NTC | 4~5 |

| 21 | AGV充电触头机构 | DC500V，150A，浮动结构 | 1套 |

| 22 | 防爆电缆引入装置 | Ex认证，匹配电缆外径 | 若干 |

| 23 | 接地铜排 | T2紫铜 | 1套 |

| 24 | 内部铜排/线束 | T2紫铜或阻燃线缆 | 1套 |

# 12. 线缆与铜排设计

## 12.1 直流主回路

输出电流80A，建议按125A设计余量：

• DC+铜排：T2紫铜，建议20mm x 3mm或更大；

• DC-铜排：T2紫铜，建议20mm x 3mm或更大；

• 表面处理：镀锡或镀镍；

• 绝缘方式：热缩套管或绝缘支撑件；

• 爬电距离：按DC500V系统设计，建议≥10mm；

• 电气间隙：建议≥8mm。

## 12.2 输入线缆

三相AC380V输入按63A~80A回路设计：

• 输入电缆建议：5芯16mm2或25mm2；

• 若距离较长或环境温度高，优先25mm2；

• PE线不小于相线截面积的50%，建议不低于16mm2；

• 电缆引入装置必须选用防爆认证产品。

# 13. 保护阈值建议

| 保护项目 | 建议阈值 | 动作 |

|---|---|---|

| 输入过压 | AC418V以上 | 报警/停机 |

| 输入欠压 | AC342V以下 | 报警/停机 |

| 输入缺相 | 检测到缺相 | 立即停机 |

| 输出过压 | DC370V | 停机 |

| 输出欠压 | 低于DC180V | 禁止启动 |

| 输出过流 | 88A限流，100A停机 | 限流/停机 |

| 输出短路 | 短路检测 | 快速断开直流接触器和模块 |

| 绝缘异常 | 低于设定值 | 报警/停机 |

| 腔体温度 | 75℃降额，85℃停机 | 降额/停机 |

| 散热器温度 | 90℃降额，100℃停机 | 降额/停机 |

| 通讯超时 | 超过3s | 停机 |

| 急停 | 急停触发 | 硬切断输出接触器 |

# 14. 故障码建议

| 故障码 | 故障名称 | 动作 |

|---|---|---|

| E01 | 输入过压 | 停机 |

| E02 | 输入欠压 | 停机 |

| E03 | 输入缺相 | 停机 |

| E04 | 输出过压 | 停机锁定 |

| E05 | 输出过流 | 限流/停机 |

| E06 | 输出短路 | 快速停机 |

| E07 | 绝缘异常 | 禁止输出 |

| E08 | PE接地异常 | 禁止输出 |

| E09 | 急停动作 | 停机 |

| E10 | 门开联锁 | 停机 |

| E11 | 触头未压合 | 禁止输出 |

| E12 | BMS通讯超时 | 停机 |

| E13 | 模块过温 | 降额/停机 |

| E14 | 腔体过温 | 降额/停机 |

| E15 | 接触器粘连 | 停机锁定 |

| E16 | 风机故障 | 降额/停机 |

# 15. 出厂检验方案

## 15.1 常规检验

| 项目 | 要求 |

|---|---|

| 外观检查 | 无变形、无裂纹、标识完整 |

| 尺寸检查 | 不超过740mm x 665mm x 1165mm |

| 重量检查 | 不超过690kg |

| 接地连续性 | PE可靠连接 |

| 绝缘电阻 | 主回路对地≥10MΩ |

| 耐压试验 | 按适用标准执行 |

| 控制电源测试 | 24VDC输出正常 |

| 通讯测试 | CAN/RS485/Ethernet按配置测试 |

| 急停测试 | 急停后输出立即断开 |

| 门锁联锁测试 | 门开禁止输出 |

## 15.2 功能测试

| 项目 | 测试内容 |

|---|---|

| 输入上电测试 | AC380V±10%范围内正常启动 |

| 空载输出测试 | DC200V、DC280V、DC360V可调 |

| 分段加载测试 | 20A、40A、80A分段加载 |

| 满载测试 | 80A连续运行 |

| 输出短路保护 | 模拟短路后快速保护 |

| 通讯超时保护 | 通讯中断超过3s停机 |

| 过温降额 | 模拟温度升高后降额或停机 |

| 触头断开保护 | 触头脱离前输出断开 |

## 15.3 防爆相关测试

| 项目 | 测试内容 |

|---|---|

| 隔爆接合面检查 | 尺寸、间隙、粗糙度符合设计 |

| 壳体静压试验 | 按防爆标准执行 |

| 最高表面温度测试 | 满载运行满足T4要求 |

| 引入装置检查 | 证书、型号、安装方式一致 |

| 防爆标志检查 | 铭牌标志完整准确 |

| 外壳冲击试验 | 按标准执行 |

| 接线腔温升测试 | 端子温升满足要求 |

# 16. 铭牌建议

铭牌内容建议如下：

产品名称：AGV防爆直流充电桩

型号：FB-AGV-30K-360V80A

输入：AC380V±10%，3P+N+PE，50/60Hz

输出：DC200V~360V，80A

额定功率：30kW

防爆标志：Ex db eb ib IIB T4 Gb

防护等级：IP54/IP65

重量：≤690kg

制造编号：________

生产日期：________

制造商：________

# 17. 风险点与控制措施

| 风险 | 控制措施 |

|---|---|

| 防爆腔体温升过高 | 功率模块贴合导热板，配置降额和停机阈值 |

| AGV对接偏差 | 触头采用浮动机构，允许±10mm偏差 |

| 触头拉弧 | 先断电后脱离，设置压合检测和互锁 |

| 输出短路 | 直流熔断器、接触器和模块限流联合保护 |

| 误充电 | BMS通讯握手和电压窗口判断 |

| 接地不良 | PE连续性检测，不满足条件禁止输出 |

| 通讯中断 | 超过3s停机 |

| 防爆认证不通过 | 前期按Ex db/eb/ib分腔设计，关键外购件选认证产品 |

# 18. 设计冻结前需确认事项

详细设计前建议确认以下输入：

1. AGV电池类型：铅酸、磷酸铁锂、三元锂或超级电容；

2. 电池包额定电压和最高充电电压；

3. BMS通讯协议：CAN、RS485或Ethernet；

4. 现场防爆区域：Zone 1或Zone 2；

5. 气体组别是否确认为IIB；

6. 环境温度上限；

7. AGV充电口中心高度；

8. AGV允许对接误差；

9. 是否需要远程监控；

10. 是否要求国产化器件或指定品牌。

# 19. 交付文件清单

项目工程化阶段建议形成以下文件：

1. 技术规格书；

2. 电气一次原理图；

3. 控制原理图；

4. 接线端子图；

5. 总装图；

6. 结构三视图；

7. 防爆腔体图；

8. 隔爆接合面图；

9. AGV触头机构图；

10. BOM清单；

11. 热设计计算书；

12. 重量计算表；

13. 出厂检验规程；

14. 使用维护说明书；

15. 防爆认证资料包。

# 20. 结论

本方案推荐采用2台15kW隔离型充电模块并联，组成30kW级AGV防爆直流充电桩。整机三相AC380V±10%输入，输出DC200V~360V、80A连续，推荐外形尺寸730mm x 655mm x 1160mm，目标重量600kg~660kg，按Ex IIB T4防爆等级方向设计。

该方案可满足用户提出的尺寸、重量、输入电压、频率、输出电流、输出电压和防爆等级要求，可作为后续详细电气设计、结构设计、供应商询价和防爆认证资料准备的基础文件。